Стандартное произведение матриц

GPU Teaching Kit – Accelerated Computing

Цели

Реализовать простое произведение полностью заполненных матриц “в лоб”. В данной лабораторной производить оптимизации типа разбиения на блоки и использования разделяемой памяти не требуется.

Предварительные требования

Прежде чем начать, убедитесь, что:

- вы выполнили лабораторную "Сложение векторов"

- вы прошли все лекции текущего модуля

Ход выполнения

Отредактируйте код, чтобы выполнить следующие действия:

- выделить память на устройстве

- скопировать память хоста на устройство

- инициализировать размерности блока нитей и ядра

- запустить ядро CUDA

- скопировать результат на хост

- освободить память устройства

Места, куда следует вставить код, помечены комментариями //@@.

Инструкция по установке

Последнюю версию исходного кода лабораторной, наряду со скриптами сборки, можно найти в репозитории Bitbucket. Инструкции к Cmake и сборки лабораторной можно найти в файле README в корневой директории репозитория.

Исполняемый файл, являющийся результатом компиляции лабораторной, можно запустить следующей командой:

./BasicMatrixMultiplication_Stream_Template -e <expected.raw> \
       -i <input0.raw>,<input1.raw> -o <output.raw> -t matrix

где <expected.ppm> – имя ожидаемого результата, <input.ppm> – входной набор данных и <output.ppm> – необязательный путь для результатов. Набор данных можно сгенерировать, используя генератор, собранный во время компиляции.

Вопросы

- Сколько операций с плавающей точкой будет произведено вашим ядром? Объясните.

- Сколько чтений из глобальной памяти будет произведено вашим ядром? Объясните.

- Сколько записей в глобальную память будет произведено вашим ядром? Объясните.

- Опишите возможный вариант оптимизации, которую можно произвести для того, чтобы увеличить производительность вашего ядра.

- Назовите три применения произведения матриц.

Шаблон кода

Представленный код предлагается как отправная точка. Импорты, экспорты и проверка решения уже представлены в коде. Требуется вставить свой код в области, обозначенные //@@. Остальной код трогать не нужно. Руководство описывает функционал методов с префиксом wb*.

#include <wb.h>

#define wbCheck(stmt)                                                     \
  do {                                                                    \
    cudaError_t err = stmt;                                               \
    if (err != cudaSuccess) {                                             \
      wbLog(ERROR, "Failed to run stmt ", #stmt);                         \
      wbLog(ERROR, "Got CUDA error ...  ", cudaGetErrorString(err));      \
      return -1;                                                          \
    }                                                                     \
  } while (0)

// Вычисление C = A * B
__global__ void matrixMultiply(float *A, float *B, float *C, int numARows,
                               int numAColumns, int numBRows,
                               int numBColumns, int numCRows,
                               int numCColumns) {
  //@@ Вставьте ваш код произведения матриц
}

int main(int argc, char **argv) {
  wbArg_t args;
  float *hostA; // Матрица A
  float *hostB; // Матрица B
  float *hostC; // Выходная матрица C
  float *deviceA;
  float *deviceB;
  float *deviceC;
  int numARows;    // количество строк матрицы A
  int numAColumns; // количество столбцов матрицы A
  int numBRows;    // количество строк матрицы B
  int numBColumns; // количество столбцов матрицы B
  int numCRows;    // количество строк матрицы  C (установите
                              // это значение сами)
  int numCColumns; // количество столбцов матрицы C (установите 
                   //это значение сами)

  args = wbArg_read(argc, argv);

  wbTime_start(Generic, "Importing data and creating memory on host");
  hostA = (float *)wbImport(wbArg_getInputFile(args, 0), &numARows,
                            &numAColumns);
  hostB = (float *)wbImport(wbArg_getInputFile(args, 1), &numBRows,
                            &numBColumns);
  //@@ Установите numCRows и numCColumns
  numCRows    = 0;
  numCColumns = 0;
  //@@ Выделение памяти под матрицу hostC
  wbTime_stop(Generic, "Importing data and creating memory on host");

  wbLog(TRACE, "The dimensions of A are ", numARows, " x ", numAColumns);
  wbLog(TRACE, "The dimensions of B are ", numBRows, " x ", numBColumns);

  wbTime_start(GPU, "Allocating GPU memory.");
  //@@ Выделите память GPU

  wbTime_stop(GPU, "Allocating GPU memory.");

  wbTime_start(GPU, "Copying input memory to the GPU.");
  //@@ Скопируйте память с хоста на GPU 

  wbTime_stop(GPU, "Copying input memory to the GPU.");

  //@@ Инициализируйте размерности блоков и сетки

  wbTime_start(Compute, "Performing CUDA computation");
  //@@ запустите ядро GPU

  cudaDeviceSynchronize();
  wbTime_stop(Compute, "Performing CUDA computation");

  wbTime_start(Copy, "Copying output memory to the CPU");
  //@@ Скопируйте память обратно с GPU на хост

  wbTime_stop(Copy, "Copying output memory to the CPU");

  wbTime_start(GPU, "Freeing GPU Memory");
  //@@ Освободите память GPU

  wbTime_stop(GPU, "Freeing GPU Memory");

  wbSolution(args, hostC, numCRows, numCColumns);

  free(hostA);
  free(hostB);
  free(hostC);

  return 0;
}